CHIP 64

Chip 64 è una rivoluzionaria modalità digitale realizzata dal radioamatore IZ8BLY Antonino Porcino già noto per aver creato i software Stream per l’ MFSK e per il modo Hellschreiber.

Chip64 nasce come modalità digitale per i collegamenti in HF a lunga distanza intesa a sfruttare la modulazione Spread Spectrum. Lo spread spectrum, in italiano espansione di spettro, è una tecnica in cui il segnale trasmesso ha una larghezza di banda considerevolmente più ampia di quella dell'informazione contenuta nel segnale stesso. In Chip64 ciò viene fatto come strategia per combattere i disturbi tipici della propagazione ionosferica su lunghe distanze, come multipath, doppler, ecc.

L'implementazione usata nel Chip64 è una variante della DSSS, acronimo di Direct Sequence Spread Spectrum, che è una tecnica di modulazione della portante nelle trasmissioni digitali. Nella DSSS ogni bit di dati viene codificato mediante una sequenza di valori, detti chip, che vengono quindi trasmessi. Dato che per ogni bit devono essere trasmessi numerosi valori (uno per ogni chip in cui il bit viene codificato) la velocità di trasmissione è più elevata e la banda trasmissiva risulta più ampia. Nel Chip64 il flusso di dati viene trasmesso come un normale D-BPSK con il risultato che il DSSS assomiglia ad un segnale BPSK a larga banda.

Nella sua implementazione il Chip64 ha una velocità di trasmissione dati di 37.5 bps mentre la versione con il codice a 128 bit (Chip128) ha una velocità di 21.09 bps.

Per utilizzare in Hf il Chip64 si può utilizzare il software per Windows realizzato da Nino IZ8BLY disponibile all’indirizzo web http://xoomer.virgilio.it/aporcino/Chip64/ oppure utilizzare l’ultima versione dell’ottimo programma multimodo MultiPsk che ha implementato oltre alle più utilizzate modalità Psk ed Mfsk anche il Chip64: l’indirizzo per scaricare il Multipsk di F6CTE è http://f6cte.free.fr/. La frequenza utilizzata per i qso in Chip64 è 14074 khz mentre per organizzare sked o avere maggior informazioni su questa nuova modalità si può iscriversi al newsgroup http://groups.yahoo.com/group/chip64/.